## ЦИРКУЛЬ

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Ц04.09-915.00.000-01ИЭ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для изучения устройства циркуля, подготовки его к работе, порядка работы и др. сведений необходимых для правильной его эксплуатации. Циркуль предназначен для обеспечения стабильности траекторий при резке металла с помощью ручного резака для газокислородной резки.

1.2. При производстве работ необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на применяемый резак.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Циркуль Ц04.009-915.00.000-01 | 1 | При поставке сменная головка № 1 установлена на каретке циркуля. Сменная головка №1 используется для резки по прямой линии (рис.2) и снятия фасок (рис.3) |
| Сменная головка № 2 | 1 | Используется для резки по большим радиусам (рис.4) |
| Опора | 1 | Используется для резки по малым радиусам (рис.5) |
| Инструкция по эксплуатации Ц04.009-915.00.000-01ИЭ | 1 | - |

3. УСТРОЙСТВО, СОСТАВ И РАБОТА ЦИРКУЛЯ

3.1 Устройство и состав циркуля приведены на рис.1.

1

2

3

4

5

7

6

Сменная головка  №1

Сменная головка  №2

Опора

1 – сменная головка  №1; 2 – каретка;  3 – переходник;  4 – штанга;  5 – штырь;

6 – фиксатор;  7 – зажим.

Рис.1

3.2. Циркуль позволяет производить следующие технологические операции:

- резка по прямой линии (рис.2) и снятие фасок (рис.3). Операции производятся при помощи каретки и установленной на ней сменной головки №1 (см. поз.1-2, рис.1).

Рис.2                                                                       Рис.3

-резка по большому радиусу (от 90 до 340 мм). Операция производится с помощью циркуля, собранного согласно рис.1, при этом на каретке устанавливается сменная головка № 2, позволяющая вращаться головке резака вокруг вертикальной оси;

Рис.4

- резка по малому радиусу (от 16 до 64 мм). Операция производится  с помощью опоры и  основания  сменной головки № 2, стянутых   гайкой М6 (см. рис.1).

Рис.5

При работе, по усмотрению заказчика, возможны другие комбинации применения узлов циркуля.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с циркулем необходимо руководствоваться требованиями

«Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

До начала работы необходимо:

–ознакомиться с настоящей инструкцией;

–привести циркуль в состояние необходимое для работы (установить необходимую сменную головку на каретку, собрать циркуль согласно рис.2 - 4  или установить сменную головку №2 на опору согласно рис.5);

–выбрать точку на металле (с помощью керна сделать небольшое углубление), относительно которой будет производиться резка по радиусу (при резке по радиусу);

–установить необходимый радиус резки (при резке по радиусу);

–зафиксировать с помощью фиксатора (рис.1, поз.6) необходимый радиус резки;

–установить резак  в сменную головку циркуля и зафиксировать его с помощью элементов фиксации (гайка М6 – в сменной головке  №1 или болт М6 – в сменной головке  №2);

–затянуть все резьбовые соединения;

–выполнить необходимую технологическую операцию.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие циркуля  ТУ У 29.4-30482268.004-2002 и КД Ц04.009-915.00.000-01ИЭ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.5) );

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Циркуль соответствует ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4-30482268.004-2002, испытан и признан  годным для эксплуатации

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП