Фильтр войлочный, заказ №015.001.00

Пружина редуцирующая, заказ №005.002.00

Клапан редуцирующий, заказ №025.001.00

Толкатель, заказ №025.005.00

Седло в сборе, заказ №025.300.02

Ремонт и испытание только в специализированных мастерских!

БЕЗ ФИЛЬТРА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

Схема запасных частей

ДОНМЕТ

завод автогенного оборудования

г. Краматорск

РЕДУКТОР

БАЛЛОННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО БОРУДОВАНИЯ

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ

ТИПА БАО-5-4ДМ

ЭТИКЕТКА

Б11.005-036.00.000ЭТ

Краматорск

Редуктор типа БАО-5-4ДМ предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, регулирования и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления ацетилена при газопламенной обработке металлов.

Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями ТУ У 30482268.004-99, ГОСТ 12.2.008-75 и ГОСТ 13861-89.

Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150 для работы в интервале  температур от -25 о   до +50 оС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Таблица 1

| Наибольшая пропускная способность, м3/ч |  | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) |  | 2,5(25) |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  | 0,15(1,5) |
| Присоединительные размеры | вход | хомут |
|  | выход – ниппель Dy9, гайка с резьбой | М16х1,5LH |
| Габаритные размеры не более, мм |  | 230х140х120 |
| Масса, кг, не более |  | 1,1 |

Драгоценные металлы  в изделии не применяются.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Редуктор БАО-5-4ДМ в сборе (9)* | 036.000.00 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

*Внутренний диаметр присоединяемых рукавов. Для рукавов с Dy6 применять ниппель по дополнительному заказу №924.001.00

Перед установкой на баллон выкрутить регулирующий винт до освобождения задающей пружины, проверить целостность манометра, пригодность прокладки и наличие фильтра во входном штуцере.

Запрещается:

– эксплуатировать редуктор без входного фильтра;

–устанавливать редуктор на лежащий или наклонённый баллон;

– быстро открывать вентиль баллона;

– подтягиваТЬ деталИ редуктора и ремонтИРОВАТЬ ЕГО  на баллоне;

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию редуктора.

При длительных перерывах  в работе необходимо закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий винт редуктора до полного освобождения нажимной пружины.

При неисправности редуктора немедленно закройте запорный вентиль баллона, выпустите из редуктора газ и отсоедините его от баллона. Забоины присоединительных элементов, негерметичность полостей редуктора и запирания редуцирующего клапана (самотёк) недопустимы.

Ремонт производить в специальных мастерских.

При эксплуатации редуктора руководствоваться НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» п.п. 8.3.26 – 8.3.33.

Редуктор должен храниться  в соответствии с группой условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Редуктор соответствует техническим условиям ТУ У 30482268.004-99 и требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.008-75, испытан и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации  и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. Небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. Самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Для увеличения срока службы редуктора рекомендуется один раз в три месяца проводить техническое обслуживание. Проверку производить на:

- герметичность соединений,

- самотек (проверка герметичности запирания редуцирующего узла).

Дата выпуска  ________         Отметка ОТК о приемке_______            МП

|  | Адрес изготовителя:  Украина, 84331, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Парковая, 115 «ДОНМЕТ» Завод автогенного оборудования факс: (06264) 5-77-13, (0626) 44-26-85 E – Mail: svarka@donmet.com.ua Наш сайт: www.donmet.com.ua |
| --- | --- |