- РЕЗАК

РУЧНОЙ КИСЛОРОДНой резки

типа Р1

- "ДОНМЕТ" 150

- ЭТИКЕТКА

Р11.001-150.00.000-12 ЭТ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Резак инжекторный Р1 "ДОНМЕТ"150, далее по тексту резак, предназначен для ручной газокислородной разделительной резки (раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм.

1.2. Основные параметры резака  соответствуют ТУ У 29.4–30482268.004–2002, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79.

  - Исполнение и применяемый горючий газ:

"ДОНМЕТ"150 А – ацетилен (А); "ДОНМЕТ" 150 П – пропан-бутан (П)  длины резаков не более 500 мм;

"ДОНМЕТ" 150У П – пропан-бутан (П), удлиненный вариант длиной 1000 мм;

  - Вид климатического исполнения резака – УХЛ по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур окружающей среды:

для резака исполнения А от минус 40°С до плюс 40°С,

для резака исполнения П от минус 20°С до плюс 40°С.

# 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  	Таблица 1

| Толщина разрезаемой стали, мм |  | до 15 | 15-50 | 50-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний |  | 1А/1П | 3А/3П | 4А/4П |
| Мундштук наружный |  | 1А / 1П |  |  |
| Давление на | кислорода (номинальное) | 3,0-3,5 | 4,0-4,2 | 4,5-5,0 |
| входе, кгс/см2 | горючего газа, А / П | 0,03-1,2 / 0,01-1,5 |  |  |
| Расход м3/час | кислорода при работе на А | 2,6-2,8 | 5,4-5,8 | 8,6-10,2 |
|  | кислорода при работе на П | 3,2-3,5 | 7,7-8,5 | 11,1-13,1 |
|  | горючего газа, А / П , не более | 0,26/0,4 | 0,33/0,48 | 0,36/0,56 |
| Масса резака не более, кг |  | 0,75 / 0,79 |  |  |
| Длина резака не более, мм |  | 500 / 1000 |  |  |
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов – 9 мм или 6 мм |  |  |  |  |

Примечание:  стойкость к обратному удару резака обеспечивается  соблюдением давлений газов, указанных в табл.1 и настройке «нормального» пламени. При установке баллонов на открытом воздухе необходимо использовать ниже указанные марки  углеводородных сжиженных газов по ГОСТ 20448-90, ТУ 0272-042-00151638-00, ДСТУ40.47-2001:

с  1апреля по 1октября – СПТБ или марки Б;

с 1октября по 1апреля – ПТ или марки А.

См. дополнительно вкладыш.

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

Изделие не содержит вредных для здоровья веществ.

# 3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во** |
| --- | --- | --- |
| Р1 "ДОНМЕТ" 150 А, 9/9* ( мунд. вн. № 3А) | 150.000.15 |  |
| Р1 "ДОНМЕТ" 150 А, 6/6* ( мунд. вн. № 3А) | 150.000.19 |  |
| ЗИП к заказам 150.000.15; 150.000.19 |  |  |
| Мундштук внутренний № 1А | 130.001.01 |  |
| Мундштук внутренний № 4А | 130.001.04 |  |
| Кольцо уплотнительное 008 - 012 - 25 | 142.006.00 |  |
| Р1 "ДОНМЕТ" 150 П, 9/9* ( мунд. вн. № 3П) | 150.000.12 |  |
| Р1 "ДОНМЕТ" 150У П, 9/9* ( мунд. вн. № 3П) 150.000.12 | 150.000.21 |  |
| Р1 "ДОНМЕТ" 150 П, 6/6* ( мунд. вн. № 3П) | 150.000.16 |  |
| ЗИП к заказам 150.000.12: 150.000.16 |  |  |
| Мундштук внутренний № 1П | 130.001.06 |  |
| Мундштук внутренний № 4П | 130.001.09 |  |
| Кольцо уплотнительное 008 - 012 - 25 | 142.006.00 |  |
| Этикетка |  | 1 |

*- Внутренний диаметр присоединяемых рукавов

**В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

3.1. ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ЧАСТИ (по индивидуальному заказу)            Таблица 3

| Наименование | № заказа | Толщина реза, мм |
| --- | --- | --- |
| Мундштук наружный № 1А | 130.025.00 | 3-100 |
| Мундштук наружный № 1П | 130.025.01 | 3–100 |
| Мундштук внутренний № 0А | 130.001.00 | 3–8 |
| Мундштук внутренний № 1А | 130.001.01 | 8–15 |
| Мундштук внутренний № 2А | 130.001.02 | 15–30 |
| Мундштук внутренний № 3А | 130.001.03 | 30–50 |
| Мундштук внутренний № 4А | 130.001.04 | 50–100 |
| Мундштук внутренний № 0П | 130.001.05 | 3–8 |
| Мундштук внутренний № 1П | 130.001.06 | 8–15 |
| Мундштук внутренний № 2П | 130.001.07 | 15–30 |
| Мундштук внутренний № 3П | 130.001.08 | 30–50 |
| Мундштук внутренний № 4П | 130.001.09 | 50–100 |
| Устройство смесительное (инжектор) № 4А | 142.501.00 | 3-100 |
| Устройство смесительное (инжектор) № 5П | 330.011.03 | 3-100 |
| Клапан в сборе | 150.800.00 |  |
| Кольцо уплотнительное 005 – 008 – 19 | 341.808.00 |  |
| Кольцо уплотнительное 010 – 014 – 25 | 344.009.00 |  |
| Вставка | 341.805.03 |  |

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Резак состоит из ствола и наконечника, включающего смесительное устройство (инжектор), внутренний и наружный мундштуки. На стволе расположены рукоятка, пусковой клапан режущего кислорода, вентили подогревающего кислорода и горючего газа.

4.2. Кислород поступает в резак по рукаву (тип III  ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединенный к резаку гайкой, имеющую правую резьбу М16х1,5, и далее через вентиль подогревающего кислорода синего цвета в инжектор.

4.3. Горючий газ поступает в резак по рукаву (тип I  ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединенный к резаку накидной гайкой с риской, имеющую левую резьбу М16х1,5LH, и далее через вентиль горючего газа красного цвета в инжектор.

4.4. Подача кислорода в осевое отверстие внутреннего мундштука осуществляется пусковым клапаном режущего кислорода.

4.5. Регулировка расхода газов осуществляется соответствующими вентилями и пусковым клапаном.

4.6. Работа резака основана на нагреве металла до температуры воспламенения с последующим сжиганием его в струе режущего кислорода.

# 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации резака необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;  «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-2004;       «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85;        «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992г.;       «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94;      «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;       ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности;    ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом» Общие требования безопасности.

5.2. К работе с резаком допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию резака;

–подтягивать резьбовые соединения под давлением;

–допускать к эксплуатации резаки с изношенными резьбовыми соединениями;

–работать резаком  после  возникновения обратного удара пламени без переборки, осмотра  и замены поврежденных деталей или если выявилась неисправность аппаратуры, приборов и защитных средств, нарушено крепление баллонов;

– проводить работу при  нарушении   механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

–пользоваться рукавами, не соответствующими гост 9356 и имеющими дефекты;

– использовать рукава  не по назначению (для других типов газов);

–оставлять резак с зажженным пламенем при прекращении работ;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

– работать  ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов, газопроводов  и  газовых  баллонов.

# 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте:

а) герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

б) наличие разрежения (подсоса) в канале горючего газа.

6.2. Установите рабочее давление газов в соответствии с табл.1 редукторами на баллонах. Давление кислорода устанавливать при открытом пусковом клапане на резаке. После установки давления кислорода клапан закрыть.

6.3. Откройте на 1/10 оборота кислородный вентиль и на 1/5 вентиль горючего газа, зажгите горючую смесь. Отрегулируйте вентилями резака “нормальное” пламя.

6.4. Регулировка расхода газов осуществляется соответствующими вентилями и пусковым клапаном.

6.5.Нагрейте  пламенем резака кромку металла до соломенного цвета. Нажмите рычаг пускового клапану для подачи кислорода в зону нагрева и выполните резку металла.

6.6. Выключение подачи газов производить в обратном порядке: горючий газ, кислород.

6.7. В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара, быстро закрыть вентили горючего газа, затем кислорода и охладить резак.

6.8. После возникновения обратного удара прочистить и продуть инжектор, смесительную камеру и мундштуки, подтянуть мундштуки и гайки, проверить герметичность резака.

6.9. При ограничении подвижности штока клапана смазать его смазкой совместимой с кислородом, например: Turmoxygen LC 40.

6.10. Содержите резак в чистоте, периодически очищайте мундштуки от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника.

6.11. Учет технического обслуживания проводить в специальном журнале по ниже приведенной форме:                                                                                                                                 Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4–30482268.008–2004при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

Год выпуска изделия  указан на стволе резака.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
3.  самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные части, приведенные в табл.3.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Резак соответствует требованиям ТУ У 29.4–30482268.008–2004, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, испытан и признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП