ГОРЕЛКА

- РУЧНАЯ ГАЗОВоздушная Инжекторная

- на газообразном топливе

- ТИПА ГВ

- «ДОНМЕТ» 250

ЭТИКЕТКА

Г00.002-250.00.000ЭТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Горелка газовоздушная ГВ  “ДОНМЕТ”250, далее по тексту горелка, предназначена для нагрева до 3000 С изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции в различных сооружениях.

Горелка применяется так же для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушки железобетонных панелей и кирпичной кладки.

1.2. Основные параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 29091-91 «Горелки ручные газовоздушные инжекторные» и техническим условиям ТУ У 30482268.005-2000.

  - Вид климатического исполнения горелок – УХЛ по ГОСТ 15150-69

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Таблица 1

| Параметры | Пропан-бутан | Природный газ, метан |
| --- | --- | --- |
| Давление горючего газа, кгс/см2 | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Расход горючего газа | 3,4 – 5,5 кг/час | 2,5 – 4,8 м3/час |
| Мощность теплового потока, кВт; (мундштук №3,  52) | 42 – 68 | 24 – 46 |
| Присоединительная резьба на штуцере | М16х1,5 LH |  |
| Внутренний диаметр присоединяемого рукава, мм | 9 |  |
| Длина горелки, мм, не более | 880 / 570 |  |
| Масса горелки для L=880 / L=570, не более, кг | 0,73/ 0,65 |  |

Примечание: Один килограмм жидкой пропано-бутановой смеси при испарении образует около 500л газа.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | Номер заказа | Кол-во* |
| --- | --- | --- |
| “ДОНМЕТ”250У; L= 880 мм | 250.000.00 |  |
| “ДОНМЕТ”250; L= 570 мм | 250.000.04 |  |
| Этикетка |  | 1 |

- * В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

3.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   (по индивидуальному заказу)	Таблица 3

| Наименование | Номер заказа | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Уплотнительное кольцо 005-008-19 | 344.006.00 |  |
| Уплотнительное кольцо 006-010-25 | 230.011.00 |  |
| Уплотнительное кольцо 008-012-25 | 142.006.00 |  |
| Уплотнительное кольцо 010-014-25 | 344.009.00 |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка ручная газовоздушная инжекторная состоит из ствола и наконечника. Ствол горелки имеет:

а) регулятор расхода газа в виде вентильного узла;

б) переключатель длины пламени в виде рычажного клапана (переключает с дежурного пламени на рабочее);

в) штуцер подвода газа.

4.2. Наконечник оснащен инжектором и мундштуком.

4.3. Горючий газ поступает в горелку по рукаву (тип I по ГОСТ 9356-75), через ниппель подсоединенный к горелке накидной гайкой с риской, имеющую левую резьбу и далее через вентиль горючего газа (красного цвета)  и клапан, по патрубку в инжектор.  Истекая из инжектора внутри мундштука, горючий газ смешивается с воздухом, образуя горючую смесь, сжигаемую при резке.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации горелки необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01, раздел 8; «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-95 от 14.6.95; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие её устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию горелки;

– проводить работу при нарушении механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава  не по назначению (для других типов газов);

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

- работать ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов, газопроводов и газовых баллонов.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Проверьте герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений.

6.2. Установите рабочее давление газа редукторами на баллоне в соответствии с технической характеристикой.

6.3. Откройте на 1/2 вентиль горючего газа, зажгите дежурное пламя.

6.4. Нажатием рычага перейдите на рабочее пламя.

6.5. Отрегулируйте вентилем необходимую мощность пламени.

6.6. Учет технического обслуживания проводить в специальном журнале по ниже приведенной форме:

Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 29091-91, ТУ У 30482268.005-2000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Месяц и год выпуска изделия  указан на рукоятке горелки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

- 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Горелка соответствует ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 29091-91,

ТУ У 30482268.005-2000, испытана и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП