- ГОРЕЛКА

- ОДНОПЛАМЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ СВАРКИ,

- ПАЙКИ И ПОДОГРЕВА

- ТИПА ГЗУ

#### "ДОНМЕТ" 247

ЭТИКЕТКА

Г04.002-247.00.000 ЭТ

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Горелка ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 , далее по тексту горелка, предназначена для пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки черных и цветных металлов и их сплавов с использованием в качестве горючего газа  – пропан-бутана или природного газа (метана)

1.2. Основные параметры горелки соответствуют  требованиям ГОСТ 12.2.008-75 ,  ТУ У 29.4-30482268.005-2002.

1.3. Вид климатического исполнения горелок – УХЛ по ГОСТ 15150-69.

- 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Таблица 1

| Параметры |  | Номера наконечников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2П М | 3П М | 4П М | 5П М |
| Давление, кгс/см2 | - кислорода - пропан-бутана - природного газа (метан) | 1,5 – 2,5 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 | 1,5 – 2,5 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 | 2 – 2,5 0,2 – 1,0 0,2 – 1,0 | 2,0 – 2,5 0,2 – 1,0 0,2 – 1,0 |
| Расход, л/ч | - кислорода | 260 – 610 | 420 – 890 | 670 – 1020 | 890 – 1370 |
| Расход, л/ч | - пропан-бутана | 74 –174 | 120 – 254 | 191 – 291 | 254 – 391 |
| Расход, л/ч | - природного газа (метана) | 130 – 305 | 210 --445 | 335 – 510 | 445 – 685 |
| Длина горелки с наконечником № 3, не более – 400 мм |  |  |  |  |  |
| Масса горелки с наконечником № 3, не более – 0,42 кг |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов – 6 или 9 мм |  |  |  |  |  |

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во* |
| --- | --- | --- |
| - "ДОНМЕТ" 247 6* (c након. № 2П М и 3П М) | 247.000.00 |  |
| - "ДОНМЕТ" 247-01 9* (c након. № 2П М и 3П М) | 247.000.01 |  |
| Этикетка |  | 1 |

*- Внутренний диаметр присоединяемых рукавов.

**-В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

- 3.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  (по индивидуальному заказу)	Таблица 3

| Наименование | № заказа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| наконечник № 2П М | 228.100.00 |  |
| наконечник № 3П М | 228.100.02 |  |
| наконечник № 4П М | 228.100.02 |  |
| наконечник № 5П М | 228.100.03 |  |
| мундштук сварочный № 2П М | 228.100.00 |  |
| мундштук сварочный № 3П М | 228.100.01 |  |
| мундштук сварочный № 4П М | 228.100.02 |  |
| мундштук сварочный № 5П М | 228.100.03 |  |

Продолжение табл.3

| устройство смесительное № 2П М | 225.105.05 |  |
| --- | --- | --- |
| устройство смесительное № 3П М | 225.105.06 |  |
| устройство смесительное № 4П М | 230.403.03 |  |
| устройство смесительное № 5П М | 230.403.04 |  |
| - хомут для рукава (диаметр 6 мм) | 903.100.00 |  |
| - хомут для рукава (диаметр 9 мм) | 903.200.00 |  |

- 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из ствола и комплекта наконечников. Ствол горелки имеет регулировочные вентили кислорода (синий) и горючий газ (красный).

4.2. Газовые вентили состоят из шпинделя с запорным конусом, маховичка, уплотнительных колец и сальниковой гайки. Устройство для смешивания газа с кислородом (инжектор), а также мундштук, формирующий струю пламени, встроены в наконечниках.

4.3. Кислород поступает в горелку по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к горелке гайкой, имеющей правую резьбу, и далее через вентиль кислорода синего цвета в смесительное устройство (инжектор).

4.4. Горючий газ поступает в горелку по рукаву (тип I по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к горелке накидной гайкой с риской, имеющей левую резьбу, и далее через вентиль горючего газа красного цвета в смесительное устройство (инжектор).

4.5. Регулировка расхода газов осуществляется соответствующими вентилями.

- 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации горелки необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01; «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-95 от 14.6.95; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие её устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию горелки;

– проводить работу при нарушении механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава  не по назначению (для других типов газов);

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

- работать ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов, газопроводов и газовых баллонов.

- 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте:

а) герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

б) наличие разрежения (подсоса) в канале горючего газа.

6.2. Установите редукторами рабочее давление газов в соответствии с табл.1.

6.3. Откройте на 1/10 оборота кислородный вентиль и на 1/5 вентиль горючего газа, зажгите горючую смесь. Отрегулируйте вентилями горелки “нормальное” пламя.

6.4. Выключение подачи газов производить в обратном порядке: горючий газ, кислород.

6.5. Содержите горелку в чистоте, периодически очищайте наконечник от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника

6.6. Отметки о техническом обслуживании производить в специальном журнале по нижеприведенной форме:

Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям ТУ У 29.4-30482268.005-2002, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 1077-79  при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Месяц и год выпуска изделия  указан на стволе горелки под накладками.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные части, приведенные в табл.3.

- 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Горелка   соответствует требованиям  ТУ У 29.4-30482268.005-2002  ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 1077-79,  испытана    и   признана   годной   для    эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП