| #### Открытое акционерное общество Барнаульский аппаратурно-механический завод Россия, 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, 117 http://www.bamz.su е-mail: bamz@gmx.net Тел-факс (8-385-2) 62-47-09, 62-52-38, 62-78-18 ## К А Т А Л О Г клапанов (вентилей типа КС) с ручным приводом и сальниковым уплотнением |  |
| --- | --- |
| АЗТ-10-15/250 (КС7141) АЗК-10-15/250 (КС7142) АЗТ-10-10/250 (КС7143) АЗК-10-10/250 (КС7144) АЗТ-10 - 4/250 (КС7102) 2004 г. | АЗТ-10-4/250 (КС7104) АЗТ-10-4/250 (КС7153-05) АЗТ-10-4/250 (КС7154) АЗТ-10-4/250 (КС7154-03) АЗК-10-6/250 (КС7155) |

Клапаны запорные с ручным приводом, сальниковым уплотнением типов АЗТ и АЗК применяются для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и продуктов его разделения, в том числе кислорода, кроме клапана АЗТ-10-4/250 (КС7154), используемого для щелочи и клапана АЗТ-10-4/250 (КС7154-03), используемого для хлора.

Изделия имеют сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU.АЯ 04 .

Клапаны ОКП 36 4286 изготавливается по ОСТ 26-04-280-84 и

ТУ 3642-036-05785477-99.

Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ или Т категории 2 по ГОСТ15150 в интервале температур, указанных в таблице  и соответствуют ТУ3642-036-05785477-99.

### КС7141                                       КС7142                            КС7102                 КС7104

Материал корпусов клапанов – латунь ЛС59-1, корпусов клапанов АЗТ-10-4/250 (КС7154) и АЗТ-10-4/250 (КС7154-03) – сталь 20.  Материал маховичков – алюминий.

##### Техническая характеристика

| Наиме- нование | Обозначение | # Ру МПа (кгс/см2) | Ду, мм | Температура рабочей среды, оС | # Присоединительные размеры |  | Габариты, Мм, axbxc | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Эскиз | Материал присоединяемой детали |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Клапан (вентиль) запорный проходной рамповый | АЗТ-10-15/250 (КС7141) | 25 (250) | 15 | -50 до +80 |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 | 240х160 х230 | 5,3 |
|  | АЗТ-10-15/250 (КС7141-01) |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | АЗК-10-15/250 (КС7142) |  |  | -50 до +80 (-200 кратко-временно) |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 | 160х160 х232 | 3,0 |
|  | АЗT-10-15/250 (КС7142-01) |  |  | ±50 |  | Ниппель Сталь 12Х18Н10Т |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан (вентиль) запорный угловой |  | АЗТ-10-15/250 (КС7142-02) |  | 25 (250) |  | 15 |  | ±50 |  |  |  |  |  | 160х160 х232 |  | 3,5 |  |
|  |  | АЗК-10-15/250 (КС7142-03) |  |  |  |  |  | -50 до +80 (-200 кратко-временно) |  |  |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 |  | 160х160 х232 |  | 2,5 |  |
|  |  | АЗК-10-15/250 (КС7142-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 |  | 160х160 х260 |  | 2,6 |  |
| Клапан (вентиль) запорный проходной |  | АЗК-10-10/250 (КС7143) |  |  |  | 10 |  | ±50 |  |  |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 |  | 145x160 х225 |  | 2,48 |  |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | АЗТ-10-10/250 (КС7144) |  | 25 (250) |  | 10 |  | -50 до +80 |  |  |  | Ниппель Латунь ЛЖМц59-1-1 |  | 160х160 х248 |  | 2,48 |  |  |
|  | АЗК-10-10/250 (КС7144-01) |  |  |  |  |  | -50 до +80 (-200 кратко- временно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160х160 х260 |  | 2,6 |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный прямо- проходной | АЗТ-10-4/250 (КС7102) |  |  |  | 4 |  | -50 до +80 |  |  |  | Ниппель Сталь 12Х18Н10Т |  | 85x46 х100 |  | 0,35 |  |  |
|  | АЗТ-10-4/250 (КС7102-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ниппель Латунь Л63 |  |  |  |  |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | АЗТ-10-4/250 (КС7104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ниппель Сталь 12Х18Н10Т |  | 65x46 х122 |  | 0,33 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | АЗТ-10-4/250 (КС7104-01) | 25 (250) |  | 4 |  | -50 до +80 |  |  | Ниппель Латунь Л63 или Латунь ЛС59-1 |  | 65х46 х122 |  | 2,48 |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный манометровый | АЗТ-10-4/250 (КС7153-05) |  |  |  |  |  |  |  | Гайка Латунь ЛС59-1 Ниппель Латунь Л63 |  | 65х46 х122 |  | 0,37 |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный угловой | АЗТ-10-4/250 (КС7154) |  |  |  |  |  |  |  | Гайка Сталь 20 Ниппель Сталь 12Х18Н10Т |  | 65х46 х120 |  | 0,34 |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный (для хлора) | АЗТ-10-4/250 (КС7154-03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52х46 х110 |  |  |  |  |
| Клапан (вентиль) запорный продувочный | АЗК-10-6/250 (КС7155) |  | 25 (250) | 6 | -50 до +80 (-200 кратко- временно) |  |  |  |  | Ниппель Латунь Л63 |  | 65х46 х90 |  | 0,29 |  |
|  | АЗК-10-6/250 (КС7155-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48х46 х90 |  | 0,26 |  |