БЕЗ ФИЛЬТРА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

Клапан редуцирующий,

заказ №006.300.00

Пружина редуцирующая,

заказ №006.002.00

Толкатель,

заказ №006.004.00

Седло,

заказ №006.003.00

Элемент фильтрующий ЭФ-2, заказ №006.053.00

Прокладка входного штуцера, заказ №006.011.00

Ремонт и испытание только в специализированных мастерских!

Схема запасных частей

|  | Адрес изготовителя:  Украина, 84331, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Парковая, 115 «ДОНМЕТ» Завод автогенного оборудования факс: (06264) 5-77-13, (0626) 44-26-85 E – Mail: svarka@donmet.com.ua Наш сайт: www.donmet.com.ua |
| --- | --- |

ДОНМЕТ

завод автогенного оборудования

г. Краматорск

Dy=9мм

М16х1,5

М12х1,25

Dy=6мм

G3/4

СП 21,8

Для баллонов 0,4..12л

Краматорск

РЕДУКТОР

БАЛЛОННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
КИСЛОРОДНЫЙ

ТИПА БКО-50ДМ

ЭТИКЕТКА

Б05.005-006.00.000 ЭТ

Редуктор типа БКО-50ДМ предназначен для  понижения, регулирования и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления кислорода, при газовой сварке, резке, пайке, нагреве.

Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями ТУ У 30482268.004-99, ГОСТ 12.2.008-75 и ГОСТ 13861-89.

Редуктор выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 для работы в интервале температур от -250 до +500С.

Допускается применять для воздуха и инертных газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                             Таблица 1

| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 50,0 |
| --- | --- |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
| Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 1,25 (12,5) |
| Габаритные размеры, не более, мм | 140х130х100 |
| Масса, не более, кг | 0,78 |

Драгоценные металлы  в изделии не применяются.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                                  Таблица 2

| Наименование | Входной штуцер | Выходной штуцер/ ниппель | № заказа | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | G3/4 | М16х1,5/Dy9 | 006.000.00 |  |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | G3/4 | М12х1,25/Dy6 | 006.000.01 |  |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | G3/4 | - / Dy9 | 006.000.04 |  |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | G3/4 | - / Dy6 | 006.000.05 |  |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | G3/4 | - / Dy9,Dy6 | 006.000.06 |  |
| Редуктор БКО-50ДМ в сборе | СП21,8 | М16х1,5/Dy9 | 006.000.03 |  |
| Прокладка входного штуцера | G3/4 | - | 006.011.02 |  |
| Прокладка входного штуцера | СП21,8 | - | 006.011.03 |  |
| Этикетка |  |  |  | 1 |

*В комплект поставки входят только те изделия, количество которых указано

Возможно применение совместно с редуктором заказ № 006.000.00 или 006.000.03 рукавов с Dу6 или Dy5. При этом следует использовать ниппель заказ №924.001.00 для рукава с Dy6 или №996.000.00 для Dy5.

Перед работой проверить исправность манометров, целостность прокладки входного штуцера. Наличие следов масла и жиров на редукторе – взрывоопасно!

Запрещается:

– эксплуатировать редуктор без входного фильтра;

–устанавливать редуктор на лежащий или наклонённый баллон;

– быстро открывать вентиль баллона;

– подтягиваТЬ деталИ редуктора и ремонтИРОВАТЬ ЕГО  на баллоне;

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию редуктора.

При длительных перерывах  в работе необходимо закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий винт редуктора до полного освобождения нажимной пружины.

При неисправности немедленно закрыть вентиль баллона, выпустить из редуктора газ и отсоединить его от баллона. Забой резьбы, негерметичность и самотёк недопустимы.   Проверять перед включением.

При эксплуатации редуктора руководствоваться ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» п.п. 8.3.26 – 8.3.33.

Ремонт производить в спецмастерской.

Редуктор соответствует техническим условиям ТУ У 30482268.004-99, ГОСТ 13861-89, ГОСТ 12.2.008-75, испытан и признан годным для эксплуатации.

Редуктор должен храниться  в соответствии с группой условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации  и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. Небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. Самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Для увеличения срока службы редуктора рекомендуется один раз в три месяца проводить техническое обслуживание. Проверку производить на:

- герметичность соединений,

- самотек (проверка герметичности запирания редуцирующего узла)

- срабатывание предохранительного клапана.

Дата выпуска  ________       Отметка ОТК о прием ке______

МП