ГОРЕЛКА

- РУЧНАЯ керосино-воздушная

- на жидком топливе

- ТИПА ГКВ

"ДОНМЕТ" 261

ЭТИКЕТКА

Г18.003-261.00.000 ЭТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Горелка ГКВ "Донмет" 261, далее по тексту горелка, предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, для предварительного нагрева металлов под наплавку и сварку, для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции.

Горелка применяется так же для сушки железобетонных панелей и кирпичной кладки, а также для огневой обработки свиных и коровьих туш.

Горелка работает на керосино-воздушной смеси с использованием в качестве горючего  – керосин.

Горелка работает по принципу механического распыления топлива.

1.2 Основные параметры горелки соответствуют требованиям конструкторской документации Г18.003-281.00.000-01 и ГОСТ 12.2.008-75.

1.3 Вид климатического исполнения горелок – УХЛ по ГОСТ 15150-69

- 2.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Таблица 1

| Мощность теплового потока не менее, кВт |  | - 50 |
| --- | --- | --- |
| - Длина факела не менее, мм. |  | - 400 |
| - Давление, - кгс/см2 | - Сжатый воздух | - 4-6 |
|  | - Керосин | - 0,2 – 0,5 |
| - Расход | - Сжатый воздух, м3/час | - 5 - 11 |
|  | - Керосин, кг/час | - 2,0 - 2,2 |
| - Масса горелки, кг |  | - 0,67 / 0,8 |

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во* |
| --- | --- | --- |
| - "Донмет" 261 L=686 мм | 261.000.00 |  |
| - "Донмет" 261-01 L=1226 мм | 261.000.01 |  |
| - "Донмет" 261-02 L=876 мм | 261.000.02 |  |
| - Кольцо СДУ Р 7.5 х 2,5 RO 008-012-25 NBR | - 181.005.00 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

**В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

3.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ    (по индивидуальному заказу) 	Таблица 3

| Наименование | № заказа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Кольцо СДУ Р 7.5 х 2,5 RO 008-012-25 NBR | - 181.005.00 |  |
| - Кольцо 10,5х5,5 (фторопласт) | 181.002.00 |  |

- 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка на 50% состоит из узлов и деталей керосинореза «Вогник»181 и резака «Донмет» 142. В состав горелки входит ствол, коллектор топливный, коллектор воздушный и колба-испаритель.

4.2. Ствол горелки имеет регулировочные вентили сжатого воздуха (синий или черный) и керосина (красный).

4.3. Топливный коллектор вставлен внутрь воздушного коллектора, в результате чего по образовавшемуся зазору между трубками воздух поступает к смесительному устройству, где распыляет струю керосина до получения аэрозоли.

4.4.  Смесительное устройство припаяно к трубке топливного коллектора.

4.5. Керосиновый вентиль состоит из шпинделя с запорным телом в виде конуса, маховичка, уплотнительных колец и сальниковой гайки.

4.6 Сжатый воздух поступает в горелку по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к горелке гайкой М16х1,5 и далее через вентиль воздуха в смеситель.

4.7. Топливо поступает в горелку по рукаву (тип II по ГОСТ 9356-75.) через ниппель, присоединённый к горелке накидной гайкой М14х1,5 и далее через вентиль керосина красного цвета в смеситель.

4.8. Регулировка расхода воздуха и керосина осуществляется соответствующими вентилями.

- 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации горелки необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;  «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-2004; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие её устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

– проводить работу при нарушении механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава горелки не по назначению (для других типов газов);

– производить переработку конструкции горелки;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

– работать ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов,  газопроводов и газовых баллонов.

- 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте

герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;.

6.2. Подключить горелку к источникам питания и обеспечьте соответствие давлений требованиям табл.1.

6.3. Откройте на 1/3 оборота воздушный вентиль, а затем на 2/3 керосиновый вентиль для образования аэрозоли. Зажгите горючую смесь через проемы в колбе со стороны нержавеющей трубки. Отрегулируйте вентилями горелки  пламя с небольшим избытком топлива. В течение 20 секунд дайте прогреться колбе-испарителю. По мере прогрева добавляйте вентилем топливо. После прогрева выведите мощность горелки на требуемую

величину. На слабый прогрев колбы при разогреве указывает недостаток топлива в смеси (пламя малой длины с избытком воздуха) и прекращение горения пламени. Чрезмерный избыток топлива в аэрозоли - увеличивает время разогрева колбы.

6.4. Благодаря наличию разрежения горелка может работать от открытой емкости с жидким топливом.

Внимание Открытая емкость должна быть установлена выше уровня горелки и на расстоянии не менее 5 метров от места выполнения работ.

6.5. В процессе работы колба на 2/3 длины нагревается до красна в зависимости от количества керосина и воздуха в смеси. От количества топлива зависит  длина пламени и температура нагрева колбы.

6.6. Выключение горелки производить в следующем порядке: топливо, воздух.

6.7. Содержите горелку в чистоте, периодически очищайте колбу от окалины.

6.8 . Отметки о техническом обслуживании производить в специальном журнале по нижеприведенной форме:

Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям ГОСТ 12.2.008-75,, конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Год выпуска изделия  указан на корпусе горелки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

- 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Горелка соответствует ГОСТ 12.2.008-75, конструкторской документации Г05.002-281.00.000,  испытана и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП