|  | ® | #### ОАО «АЗА» #### Алтайский завод агрегатов #### (Торговая марка БАМЗ) 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187 http://www.bamz.su е-mail: bamz@gmx.net Тел-факс (8-385-2) 25-59-95 (-91, -92, -94) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ВЕНТИЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОННЫЙ # ВК-94-01(исп.10) РАМПОВЫЙ ### Этикетка с руководством по эксплуатации |  |  |  |  |

Вентиль кислородный ВК-94-01 рамповый на Рр≤20МПа (200 кгс/см2) , может также использоваться для сжатого воздуха, азота и других неагрессивных газов, изготавливается в соответствии с требованиями  ТУ 3645-042-05785477-01.

Декларация соответствия  требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования»  ТС N RU Д-RU.АИ62.В.00502, зарегистрирована в Едином реестре, срок действия с 28.01.2015 по 24.01.2020.

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 С до плюс 600 С.

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 20 (200) |
| Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее | 4 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 60x62х120 |
| Масса, кг, не более | 0,55 |
| Присоединительные размеры резьб: |  |
| - на рампу - наружная цилиндрическая ГОСТ6357 | G3/4-В |
| - для отбора газа - наружная цилиндрическая ГОСТ6357 | G3/4-В |

Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий  транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при сохранности маркировки.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Вентили ВК-94-01(исп.10) (завод. код изделия 005781) рамповые в количестве ________шт. обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска                                        Отметка ОТК о приемке

Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока газа, перемещением клапана вдоль оси потока перпендикулярно к плоскости седла.

В корпусе вентиля и на клапане имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через передаточное звено (муфта). Вентиль обеспечивает надежную герметичность с окружающей средой при любом положении клапана.

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей ВК-94-01, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать: «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. ПОТ РМ-019—2001», «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и «Правила устройства и безопасной работы сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03.

При эксплуатации вентиля категорически запрещается:

- резко открывать клапан  вентиля;

- ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

- при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

- наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

- допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Резьба клапана  смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283, кольцо резиновое – ВНИИ НП-282. Применение любой другой смазки должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.052.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры.

Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;

- полный установленный срок службы 7,5 лет;

- установленный ресурс до списания 6750 циклов.

Драгоценные металлы в вентиле не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни ЛС-59-1. Масса латуни в вентиле не менее 0,4 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов», утвержденных в установленном порядке.

Редакция от 30.01.15