- Общество с ограниченной ответственностью «Сталь»

- Руководство по эксплуатации

- Копьедержатель "НОРД-С" АТМ 84

г. Воронеж

2022 год

1. Назначение.

Копьедержатель «НОРД-С» АТМ84 предназначен для соединения стальной трубки (копья) с кислородным рукавом с целью регулировки подачи кислорода в копье. Копьем производится кислородная резка стали, чугуна, разделка скрапа, удаление прибылей и  крупногабаритных литниковых систем.

2.Техническая характеристика.

Основные параметры копьедержателя приведены в таблице № 1.	
                                                                                                                                                                        Таблица 1

| Толщина металла, мм | 150…2500 |
| --- | --- |
| Давление кислорода, кгс/см2 | 8…14 |
| Расход кислорода, м3/час | 120…1600 |
| Копье (стальная трубка) с наружным диаметром, мм | 10…24 |
| Расход трубки за 1 час реза, м | 60 |
| Масса копьедержателя не более, кг | 1.6 |
| Длина копьедержателя не более, мм | 390 |

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки копьедержателя входит:

- копьедержатель «НОРД-С» АТМ84;

- клапан обратный «НОРД-С» АТМ114;

- руководство по эксплуатации.

В комплект поставки трубка для копья не входит.

4.Требование мер безопасности.

4.1. При испытаниях и эксплуатации резака необходимо соблюдать:

- Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов, ПОТ Р М-019-2001;

- Приказ 356 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- Постановление 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00.

4.2. Копьедержатель должен периодически подвергаться профилактическому осмотру и техническому обслуживанию. Периодичность определяется инструкцией по эксплуатации газосварочного оборудования эксплуатирующего предприятия в зависимости от интенсивности эксплуатации данного оборудования.

4.3. Запрещается работать:

- при нарушении герметичности и механической прочности рукавов, разъемных и неразъемных соединений;

- пользоваться рукавами, не соответствующими ГОСТ 9356-75 и имеющими дефекты.

5. Устройство и принцип работы.

5.1. Основными элементами копьедержателя является клапан режущего кислорода, зажим и соединительные трубки. В качестве копья рекомендуется применять тонкостенную трубку из малоуглеродистой стали длиной до 6 м.

5.2. Подача режущего кислорода в копье осуществляется через шаровый кран, далее стальную трубку (копье), конец которой разогрет до температуры оплавления. Разогрев металла до температуры воспламенения в кислороде ~15000С производится посторонним источником тепла, например резаком или другим источником нагрева.

5.2. Предварительно нагретый до 13500–14000С рабочий конец копья после пуска кислорода начинает интенсивно окислятся (гореть), развивая температуру до 20000С. Образовавшиеся шлаки и газы продуктов окисления металлов удаляются струей кислорода.

5.4. Питание копьедержателя осуществляется от 5-10 баллонной рампы или магистрали.

6. Порядок работы.

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте герметичность присоединяемых рукавов, всех разъемных и паяных соединений.

Установка оборудования:

–закрепить копье в копьедержателе;

–открыть кран на копьедержателе;

–открыть центральный вентиль подачи кислорода;

–отрегулировать давление кислорода.

Зажигание копья:

–закрыть кран на копьедержателе;

–нагреть конец копья длиной 25 мм до красного каления;

–открыть кран на копьедержателе , при этом конец копья должен воспламениться.

(Если копье не воспламеняется, повторить эту операцию, увеличивая нагрев трубки.)

Прекращение работы:

–закрыть центральный вентиль подачи кислорода;

–открыть кран на копьедержателе, чтобы снять давление в шлангах;

–закрыть кран на копьедержателе.

6.2. При ограничении подвижности штока клапана смазать его смазкой совместимой с кислородом.

7. Гарантии производителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок устанавливается равным 1 году.

8. Свидетельство о приемке.

Копьедержатель изготовлен согласно технической документации АТМ84-00.00.000-05 СБ, испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата приёмки _______________                        Отметка ОТК о приёмке _____________